ПАМЯТКА
населению о соблюдении мер пожарной безопасности

В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) Вам рекомендуется выполнить следующие мероприятия:
1. Электрохозяйство (п.п. 57, 60 ППБ 01-03):
1.1. заменить некалиброванные плавкие вставки («жучки») в электрощите, электросчетчике;
1.2. Не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы (телевизоры, магнитофоны и иное);
1.3. не допускать использования горючих абажуров на электролампах;
1.4. не допускать устройства временных самодельных электросетей в помещениях;
1.5. не допускать эксплуатации электронагревательных приборов без несгораемых подставок;
1.6. заменить оголённые и ветхие электрические провода;
1.7. не допускать эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных приборов;
1.8. соединение электрических проводов произвести путём пропайки или опрессовки;
1.9. не допускать включение электронагревательных приборов без соединительной вилки.
2. Печное отопление (п.п. 65, 66, 67, 70 ППБ 01-03):
2.1. отремонтировать дымоход печи;
2.2. очищать дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца;
2.3. обелить все дымоходные трубы и стены печи;
2.4. напротив дверки печи прибить предтопочный металлический лист размером не менее 50 х 70 см;
2.5. довести до 25 см разрыв от стен печи до деревянных конструкций;
2.6. не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать надзор за ними малолетним детям.
3. Газовое оборудование (п.п. 40, 52, 53, 120, 121 ППБ 01-03):
3.1. расстояние от газового баллона до газовой плиты выполнить не менее 0,5 м, до радиаторов отопления и печей – 1 м, топочных дверок печей – 2 м.
3.2. Убрать газовые баллоны из цокольного (подвального) этажа дома;
3.3. не допускать устройство вводов газопровода в жилой дом через подвальное помещение;
3.4. двери из помещения, где установлены газовые приборы, выполнить открывающимися по ходу выхода из помещения;
3.5. разместить у входа в жилой дом предупреждающий знак: «Огнеопасно, Баллоны с газом!».
3.6. запрещается проверка герметичности соединений газового оборудования с помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи).
4. Дополнительные мероприятия (п.п. 22, 24, 40, 113 ППБ 01-03):
4.1. ликвидировать строения, находящиеся в противопожарных разрывах между домами и другими строениями;
4.2. в летний период иметь около дома ёмкость с водой не менее 200 л, ведро и приставную лестницу;
4.3. решетки на окнах выполнить распашными или легкосъемными;
4.4. не оставляйте малолетних детей одних без присмотра.
Согласно Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
Граждане обязаны (ст. 34 ФЗ-69):
1. соблюдать требования пожарной безопасности;
2. иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утверждёнными соответствующими органами местного самоуправления;
3. при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
4. до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;
5. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
6.выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;
7. предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.
Уважаемые граждане!
Помните, что самое страшное при пожаре – растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют всё меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара.
Правила вызова пожарной охраны:
О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «97101»,сотовый 112!
Вызывая помощь необходимо:
- кратко и чётко обрисовать событие – что горит (квартира, чердак, подвал, склад и иное);
- назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры);
- назвать свою фамилию, номер телефона;
- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.
Действия при пожаре:
1. Сообщить о пожаре по телефону «97101», сотовый 112.
2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям).
3. По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать первичные средства пожаротушения).
При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него:
- пригнитесь к полу – там остается прослойка воздуха 15-20 см;
- дышите через мокрую ткань или полотенце;
- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из здания.
Категорически запрещается:
Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.
Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если Вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития.
Спускаться по водосточным трубам и стоякам.

ПОМНИТЕ!
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ –
ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,
СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!